Кофейный аппарат РАНЧИЛИО ЭПОКА, РАНЧИЛИО S-26

Правила пользования и ухода

1.	Основные правила безопасности

- Не оставляйте элементы упаковки (полиэтилен, картон и другие упаковочные материалы) в доступном для детей месте, так как эти предметы являются потенциальными источниками опасности

- Проверьте все данные, указанные на контрольной табличке аппарата, например параметры электрической сети перед подключением аппарата

- При подключении к электричеству запрещается использовать тройники, переходники, адаптеры

- Доверяйте подключение аппарата только квалифицированному персоналу. Электрическая сеть должна быть оснащена следующими предохранительными устройствами:

- Контурным заземлением (на корпус щитка)

- Автоматическими предохранителями соответствующего тока срабатывания

- Защитой от пробоя на корпус

- Устанавливайте аппарат только на водостойкую поверхность (ламинат, сталь, керамика, камень и т. д.) на расстоянии от источников тепла (микроволновых печей, жаровен, плит и т. д.), включайте и используйте при температурах не менее 5 градусов по Цельсию. Берегитесь ожогов.

- Не оставляйте аппарат под дождем или во влажных помещениях (например, в душевой комнате)

- Не допускайте загрязнения аппарата пищевыми продуктами, не оставляйте его накрытым тряпками, одеждой и т. д. во включенном состоянии.

- Храните запакованный аппарат в сухом месте, не подверженном резким перепадам влажности, при температурах не ниже 5 градусов по Цельсию. Не ставьте друг на друга более 3-х коробок. Не кладите тяжелые предметы на упаковку.

- В случае любых неполадок, таких, как появление резкого запаха, огня, необычного шума, перегрева, и т. д. немедленно отключите аппарат от  воды и питающего напряжения.

- Используйте только оригинальные запчасти для поддержания правильной и безопасной работы аппарата.

- Неправильная установка может вызвать травмы персонала, повреждение оборудования, фирма-производитель не несет ответственности за возможные последствия.

2.	Описание

Кофейный аппарат фирмы РАНЧИЛИО разработан для приготовления кофе Эспрессо и других горячих напитков. Правильное расположение мотора для помпы внутри аппарата освобождает место для того, чтобы сделать бойлер, нагревающий воду большим по объему и повысить тем самым производительность и стабильность в работе. Нажатие соответствующих кнопок вызывает приготовление кофе, поворот ручек позволяет получить пар или кипяток для приготовления чая.

Аппарат имеет металлическую раму, на которой размещены механические и электрические компоненты. Корпус закрывает внутреннее устройство со всех сторон, снижая риск получения ожогов.

Подача продуктов осуществляется с передней стенки аппарата, там же расположены все кнопки и ручки, контрольные устройства (манометр и индикатор уровня)

Верхняя плоскость аппарата предназначена для предварительного нагрева чашек.

2.3	Механическая защита

Аппарат снабжен следующими защитными устройствами:

- Корпус полностью закрывает доступ к нагретым частям внутри аппарата

- Поверхность для нагрева чашек имеет специальный поддон для сбора пролившейся воды

- Рабочая часть оборудована поддоном для сбора жидкости

- Кнопки расположены в безопасной зоне над уровнем раздачи кофе

- Предохранительные клапаны в системах приготовления кофе и чая открываются в случае превышения рабочего давления

- Обратный клапан на входе в аппарат предотвращает обратный ход воды из машины в водопровод

2.4	Электрическая защита

Устройства электрической защиты:

- Защита от перегрева мотора помпы

- Реле защиты от  перегрева бойлера

2.5	Уровень шума

Уровень шума на рабочем месте не превышает 70 db

2.6	Вибрации

Все излучающие вибрацию детали снабжены амортизирующими эластичными прокладками. В нормальном режиме работы аппарат не создает заметных вибраций.

3.	Технические данные

Все технические данные аппарата вы сможете прочитать на идентификационной табличке, расположенной непосредственно на корпусе.

4.	Использование аппарата

Аппарат спроектирован, произведен и обеспечен защитой для производства кофе эспрессо и горячих напитков (каппучино, чай и т.д.). Любое другое использование является опасным и недопустимым.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, вызванные неправильным использованием аппарата.

Пользователь должен всегда следовать инструкциям, изложенным в данном руководстве. В случае неправильной работы аппарата, неисправности и т. д. немедленно отключите его от питающего напряжения и, не предпринимая попыток самостоятельного ремонта, позвоните в сервис центр (980 90 71, 8 901 712 54 99)

Пользователь не должен:

- Дотрагиваться до горячих поверхностей в области раздачи напитков

- Помещать емкости с жидкостью на верхней плоскости аппарата

- Помещать руки под наливающиеся напитки

- Перемещать с места на место или разбирать включенный аппарат

- Мыть аппарат струей воды или пара

- Частично или полностью погружать аппарат в воду

- Зажигать открытый огонь рядом с аппаратом

- Использовать аппарат с поврежденным питающим кабелем

- Трогать аппарат грязными или влажными руками

- Пользоваться аппаратом, если рядом находятся дети

- Допускать использование аппарата детьми

- Накрывать аппарат одеждой или чем либо подобным

- Использовать аппарат в условиях повышенной влажности

4.1 Меры предосторожности

Аппарат может быть использован только в области приготовления пищи. Нельзя нагревать с его помощью любые иные жидкости, так как это может вызвать засорение аппарата.

Производитель не может нести ответственность за ущерб здоровью, повреждение имущества, вызванные неправильным использованием аппарата.

5.	Транспортировка.

5.1 Упаковка

Аппарат поставляется в твердой картонной упаковке с защитной пленкой.

Следуйте требованиям, отображенным на коробке в виде символов.

Всегда сохраняйте вертикальное положение коробки при транспортировке. Не переворачивайте ее, возможно повреждение аппарата.

5.2 Контроль при получении.

Проверьте комплектность поставки, включая соответствие документов и аксессуаров.

Проверьте, не поврежден ли аппарат при транспортировке, если поврежден – немедленно свяжитесь с поставщиком и транспортной компанией.

Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт, скрепки, картон и т. д.)  не должны находиться в доступном для детей месте, так как представляют собой потенциальные источники опасности. Выбрасывайте упаковочные материалы  согласно правилам  утилизации отходов.

6.	Установка

Установочная поверхность должна быть строго горизонтальной,  сухой, ровной, прочной, устойчивой и находиться на уровне примерно 110 см. от пола.

Аппарат  не нуждается ни в каком крепеже к установочной поверхности, дополнительных виброгасящих подкладках, при условии нормального использования.

Рекомендуется оставить свободное пространство вокруг аппарата для предотвращения перегрева и облегчения доступа во время обслуживания и ремонта.

Если аппарат мокрый, или влажность на рабочем месте слишком высока (во время аварии водопровода),  отключите его от электричества и дождитесь, пока он полностью высохнет. Пользуйтесь услугами квалифицированного персонала для тестирования оборудования во избежание поломки аппарата.

Подготовьте свободное место рядом с аппаратом для установки кофемолки. Часто аппарат устанавливается в комплекте с водоумягчителем, подключение водоумягчителя должно производиться строго в соответствии с инструкцией только квалифицированным персоналом.

Контейнер для отходов должен быть расположен вблизи аппарата (устанавливается монтажниками барного оборудования)

6.1 Подключения, обеспечиваемые клиентом (пользователем)

Подключения должны производиться только квалифицированным персоналом в строгом соответствии установленным правилам  (СНиП).

6.1.1. Подключение воды

Выводы системы водоснабжения должны быть подготовлены в непосредственной близости от аппарата.

- Дренажная система (канализация) с минимальным внутренним диаметром 30 мм, снабженная водяным трапом, с возможностью быстрого доступа.

- Труба водоснабжения с отдельным вентилем и переходником 3/8 дюйма

6.1.2 Подключение электричества

Аппарат снабжен силовым кабелем для подключения к электросети в соответствие с установленными правилами. В случае использования трехфазного питающего напряжения необходимо использование специального разъема.

Перед производством подключения убедитесь, что все части корпуса находятся на своем месте, проверьте исправность кабеля и розетки, наличие заземления.

Заземляющая система и система аварийного отключения должны соответствовать стандартам СНиП.

Используйте 5-ти проводную линию для подачи трехфазного напряжения.

Используйте 3-х проводную линию для подачи однофазного напряжения.

В обоих случаях используйте устройства защитного отключения соответствующего номинала, с клеммами площадью не менее 3-х мм. кв., расположенные в электрощите.

Помните, что машина также оснащена внутренней защитой.

В случае повреждения питающего кабеля необходима его замена. Замену может произвести только квалифицированный персонал, использование скруток и переходников недопустимо.

6.2. Подготовка к запуску аппарата

Удаление заглушки антивакуумного клапана

Сверху на бойлере расположен антивакуумный клапан. Его назначение – защита от всасывания воздуха и жидкостей во время транспортировки и эксплуатации аппарата.

Для нормальной работы аппарата необходимо удалить специальную пластиковую заглушку (“A” на рис. 7) и проверить нормальную работу клапана (шток “B” должен свободно двигаться)

Эта операция очень важна для нормальной работы аппарата.

6.3	Размещение и пробный пуск

- Установите аппарат на горизонтальной, предварительно подготовленной поверхности

Перед включением убедитесь, что вcе в норме:

- Откройте вентиль подачи воды и оставьте его полностью открытым в течение нескольких минут

- Подключите аппарат к электричеству

- Убедитесь в отсутствии течи, отсутствии перегибов питающих шлангов.

После проверки нормального подключения воды и электричества к аппарату:

- Откройте питающий водяной  вентиль полностью

- Включите основной выключатель аппарата (положение 1 – набор воды, положение 2 –нагрев бойлера). Дождитесь, пока наберется полный бойлер, затем включайте нагрев.

- Нажмите кнопку приготовления кофе и оставьте воду включенной около минуты, повторите эту операцию дважды (промывка группы)

- Дождитесь выхода аппарата в рабочий режим и проверьте работу парового и кипяткового вентилей путем их открывания на время около одной минуты

- Через небольшой промежуток времени повторите проверку

- Выключите основной выключатель аппарата

- Стравите давление путем открывания вентиля кипятка

Если аппарат остается выключенным более 24 часов, при включении необходимо повторить вышеуказанные тестовые процедуры.

7.	Запуск

7.3	Запуск

S-26

- Откройте кран подачи воды в аппарат

- Включите основной выключатель аппарата, произойдет заполнение бойлера и начнется нагрев воды

- Подождите, пока давление внутри бойлера достигнет нормы (стрелка манометра должна дойти до зеленой зоны)

EPOCA

- Откройте кран подачи воды в аппарат

- Включите нижнюю клавишу основного выключателя аппарата, произойдет заполнение бойлера

- Включите среднюю клавишу основного выключателя аппарата, начнется нагрев воды

- Подождите, пока давление внутри бойлера достигнет нормы (стрелка манометра должна дойти до зеленой зоны)

8.	Использование

Аппарат имеет сверху специальную поверхность для прогрева чашек, обязательно поставьте достаточное количество чашек на нее перед началом работы.

Для получения хорошего кофе очень важно предварительно прогревать чашки, так кофе дольше останется горячим.

8.1 Приготовление кофе

- Выньте нагретый холдер (рукоятка для приготовления кофе, должна быть перед началом работы вставлена в кофейную группу для прогрева) и выкиньте из него остатки предыдущей порции в специально приготовленный контейнер для отходов, будьте осторожны и не повредите обод кофейной сетки

- Используйте холдер на одну или две чашки по необходимости

- Заполните холдер дозой молотого кофе и аккуратно спрессуйте помол при помощи специального пресса

- Сметите остатки с обода сетки

Если частицы кофе прилипнут к ободу сетки, при зажатии холдера в группе они попадут на резиновую прокладку и вызовут подтекание воды мимо кофейной таблетки

- Зажмите холдер в кофейной группе

- Поместите чашки под раздаточный носик и начните процесс приготовления кофе нажатием кнопки подачи кофе

- Закончив приготовление кофе, оставьте холдер в группе до приготовления следующей чашки

Во время приготовления кофе будьте осторожны, чтобы не обжечься о горячие части аппарата, кофейные группы, патрубки кипятка и пара. Ни в коем случае не подставляйте руки под раздаточное устройство и патрубки во время их работы.

Степень помола кофе имеет преимущественное значение при настройке хорошего кофе. Каждая частица пудры должна иметь такой размер, чтобы проходящая через запрессованную кофейную таблетку вода набиралась в чашку объемом 35 мл 25-30 секунд. Если помол слишком крупен, кофе будет быстро наливаться в чашку, обладать слабым вкусом и очень небольшим количеством светлой пенки, если же помол мельче, чем нужно кофе будет горьким, пенка будет темной и быстро исчезнет. Хороший кофе может быть приготовлен только из свежих, сравнительно недавно помолотых зерен. Очень важно хранить зерна кофе в прохладном сухом месте, открытый пакет лучше хранить в холодильнике. Также важно, чтобы ножи кофемолки были острыми, а дозатор – исправен и отмерял около 7 граммов кофе.